# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## توليد و بسته بندي آبليمو با ظرفيت توليد هشتصد تن در سال ### شهريور ماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد و بسته بندي آبليمو ظرفيت : 800 تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور بويژه استانهاي جنوبي سرمايه گذاري كـل: 2312 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 232 ميليون ريال سهم تسهيلات: 2080ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 16 ماه اشتغالزايي : بيست نفر

مقـدمه:

عليرغم نياز كشور به واردات محصـولات كشاورزي، محدوديت دوره برداشت محصولات كشاورزي و فقدان امكانات كافي در جهت حمل و نقل سريع و صحيح اين محصولات به بازارهاي مصرف، موجـب از بين رفتن سرمايه هاي كــشاورزان داخلي و افزايـش نرخ واردات فرآورده هاي كشاورزي به كشـور  مي‌گردد. از ديگر سو نياز به محصولات كشاورزي در تمام فصول، اهميت يافتن روشي براي حفظ و نگهداري بلند مدت اين محــصولات را دو چندان مي‌نمايد. صنايع غذايي با ايجاد تغييراتي بر روي ماده خام مي‌توانند پاسـخگوي هر دوي اين مشكلات باشند.

هدف عمده صنايع غذايي بر دو نكته فوق استوار است، يعني فرآوري مواد غذايي به گونه اي كه بتواند با دارا بودن ماندگاري زياد ، مانع از فساد اين مواد شده و امكان استفاده از آن را در تمام طول سال فراهم آورد.

طرح حاضر نيز در همين راستا به توليد آبليمو و بسته بندي آن اختصاص دارد. ذيلا اشاره مختصري به فرايند توليد آبليمو خواهد آمد:

به منظور توليد آبليمو در مقياس صنعتي ، از ليمو هاي سبز نارس استفاده مي شود زيرا با رسانده شدن اين ميوه در انبار با كاهش ضخامت لايه سفيد رنگ داخلي ليمو و پوست جداره هاي داخلي، كيفيت بهتري از لحاظ عصاره گيري حاصل مي گردد. انبار مورد استفاده براي رساندن ليمو بايد داراي 88-86% رطوبت و دماي 14-13 درجه سانتي‌گراد باشد. پس از اتمام دوره انبار كردن، ليمو ها را خارج نموده و شستشو مي دهند ، اين شستشو باعث ضدعفوني محصول نيز شده و مانع از آلودگي هاي مختلف مانند Alternaria مي گردد.

براي استخراج عصاره ليمو از  پرس هاي حلزوني يا مارپيچي استفاده مي شود و در مرحله بعد با استفاده از فيلتر پرس سپراتور ، پالپ از عصاره جدا مي گردد. پس از خروج محصول از دي‌اريتور توس هموژنيزاتور همگن شده و به مدت سي ثانيه با حرارت 77 درجه سانتي گراد پاستوريزه و به دستگاه پركن/دربند هدايت مي شود. پس از دربندي و ليبل زني محصول نهايي آماده ارسال به انبار خواهد بود.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 75 | 30 | 2500 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/12 3 2 5 | 5 6 10 20 | 2500مترمربع 500مترمربع 200مترمربع 250مترمربع | تسطيح و خاكبرداري ديواركشي خيابان كشي پاركينگ و فضاي سبز | 1 2 3 4 |
| 5/22 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 72 140 27 4/5 | 300 400 400 450 450 | 120 180 350 60 12 | انبار مواد اوليه انبار محصول سالن توليد اداري و سرويس نگهباني | 1 2 3 4 5 |
| 4/280 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 60 70 100 200 250 | 250 60 70 100 200 250 | 1 1 1 1 1 1 | ماشين شستشو و سورتينگ با نقاله خردكن پرس ليمو پاستوريزاتور هموژنيزاتور پركـن و دربنـد | 1 2 3 4 5 6 |
| 930 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 50 30 9 3 30 3 | حق انشعاب برق3فاز 80 كيلووات و تابلو،ترانس و كابل كشي انشعاب آب و لوله كشي و تانكر ذخيره آب دوهزارليتري سيستم سرمايش و گرمايش سيستم اطفاي حريق تاسيسات سرمايش انبار مواد اوليه تانكر ذخيره سوخت هزار ليتري | 1 2 3 4 5 6 |
| 125 | جـــمـــع |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 40 | 78 40 | 1 1 | وانت نيـــسان ليفتراك برقي دو تن | 1 2 |
| 118 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 1 2 5 | تلفـن ميز و صندلي اداري وسايل آشپزخانه وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 4 |
| 10 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 3 2 160 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش راه اندازي آزمايشي ( ده روزه ) | 1 2 3 |
| 165 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 75 9/302 930 118 125 10 165 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 9/1725 | جــــمــــع |
| 1/86 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 1812 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5320 5/251 8/22 8/22 57 | 2800000 110 10 10 600 | 1900 تن 2287000 عدد 2285000 عدد 2285000 عدد 95000 عدد | ليمو ترش بطري ليبل درب بطري كارتن | 1 2 3 4 5 |
| 1/5674 | جــــمــــع |  |  |  |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/16 28 14 2/25 9/130 8/23 9/11 | 2/1 1 1 9/0 85/0 85/0 85/0 | 1 2 1 2 11 2 1 | مدير طرح تكنيسين فني كارمند اداري و مالي كارگر ماهر كارگر ساده راننده نگهبان و سرايدار | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 4/49 | 23% سهـم حـق بـيمـه كارفـرما |  |  |  |
| 300 | - | 20 | جـــمــــع كل |  |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 8/3 2/43 8/11 1 | 2% 4% 4% 10% 10% | 9/302 96 1080 118 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 8/65 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/30 5/11 108 6/23 1 | 10% 12% 10% 20% 10% | 9/302 96 1080 118 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 4/174 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 54/4 48/0 48/0 | 250 650 120 160 | 100000 7000 4000 3000 | كيلووات ساعت ليتر متر مكعب ليتر | برق بنزيـن آب نفت سفيد |
| 5/30 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 1/5674 300 8/65 4/174 5/30 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 8/6244 | جــــمــــع |
| 2/312 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 6557 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش ( دوره يك ماهه )

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 5/472 25 5/2 | مواد اوليه حقوق و دستمزد سوخت و انرژي |
| ### 500 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 1812 500 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 2312 | # جمـــــع كل |

ج – فروش:

| # ارزش كل (ميليون ريال) | # ميزان توليد | # ارزش واحد(هزارريال) | # شــرح |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5/7997 | # 2285000 بطري | # 5/3 | # آبليمو در بطريهاي 330سي‌سي |
| # 5/7997 | # جمــــع كـل |  |  |

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

| هزينه ( ميليون ريال ) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 25/41 95/159 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 1 2 |
| 2/201 | جــمـــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 5/7997 | درآمد ( فروش ) |
| 6557 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 5/1440 | سود ناويژه |
| 95/159 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 55/1280 | سود عملياتي |
| 25/41 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 3/1239 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 31/1 سال ( تقريبا شانزده ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 1/5674 | - | 0 | 100 | 1/5674 | مواداوليه |
| 300 | 65 | 195 | 35 | 105 | حقوق و دستمزد |
| 5/30 | 20 | 1/6 | 80 | 4/24 | سوخت و انرژي |
| 8/65 | 20 | 2/13 | 80 | 6/52 | تعمير و نگهداري |
| 4/174 | 100 | 4/174 | - | 0 | استـهلاك |
| 95/159 | - | 0 | 100 | 95/159 | توزيع و فروش |
| 25/41 | 100 | 25/41 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 2/312 | 15 | 8/46 | 85 | 4/265 | پيش بيني نشده |
| 2/6758 | - | 75/476 | - | 45/6281 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل78/27 % مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 2080 ميليون ريال دوازده ماه 16% 8/332 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 8/2412 ميليون ريال 36 ماه 16% 1/579 ميليون ريال 9/911 ميليون ريال 304 ميليون ريال 3/693 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/693 | 3/693 | 3/693 | 0 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 304 | 304 | 304 | 0 | كارمزد تسهيلات |
| 3/997 | 3/997 | 3/997 | 0 | جمــع |