# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## توليــد حـوله با ظرفيت 65 تن در سال ### تيـرماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد حـوله ظرفيت : 65 تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 5/2022 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 5/202 ميليون ريال سهم تسهيلات: 1820 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: بيست‌ويك ماه ميزان اشتغالزايي : سي‌ويك نفر

مقدمــه:

صنعت نساجي، پس از صنعت نفت مهم ترين و اشتغالزاترين صنعت كشور بوده و به واسطه وابستگي اندك آن به منابع خارجي توانسته است طي دهه هاي اخير رشد مناسبي داشته باشد. حوله بافي يكي از شاخه هاي صنعت نساجي است كه در آن بافت تار و پودي به انضمام نخ پرز انجام مي پذيرد. امروزه انواع مختلف حوله بافته و مورد استفاده واقع مي‌گردد. از آنجمله مي‌توان به انواع حوله هاي دستي، آشپزخانه، حمام و پيش بند و زير پايي و ... اشاره كرد.

در بافت حوله از نخهاي پنبه اي كه داراي خاصيت جاذب الرطوبه هستند استفاده مي‌شود. پركاربردترين نخ در حوله بافي نخ پنبه اي نمره بيست است كه بصورت يك‌لا در بافت پود و دولا در تار و پرز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

همچنين مطابق با نياز بازار مي‌توان حوله ها را بصورت يك يا دو قطبي ( كه به ترتيب در يك و دو طرف حوله ، پرز وجود دارد ) توليد نمود . چنانچه در بافت حوله از نخ خام استفاده شود، پس از بافت عمليات رنگرزي و پرداخت انجام مي‌گيرد لكن اگر از ابتدا حوله با نخ هاي رنگي بافته شده باشد پس از اتمام بافت و دوخت، آماده عرضه به بازار خواهد بود.

در صورت اجراي اين طرح ، محصولات قابل توليد آن، انواع حوله هاي طرح دار و ساده خواهد بود كه به دليل مصرفي بودن اين كالاها از بازار مناسبي برخوردارند.ضمن اينكه با توجه به  ماهيت اين فعاليت توليدي مي‌توان از نيروي كار بانوان در رده‌هاي تخصصي و كارگري نيز  بنحو مقتضي استفاده نمود.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 45 | 30 | 1500 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/7 3 2 6 | 5 6 10 20 | 1500مترمربع 500مترمربع 200مترمربع 300مترمربع | تسطيح و خاكبرداري ديواركشي خيابان كشي پاركينگ و فضاي سبز | 1 2 3 4 |
| 5/18 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 225 24 6/9 | 400 450 400 400 | 200 500 60 24 | انبار مواد اوليه و محصول سالن توليد اداري و سرويس نگهباني | 1 2 3 4 |
| 6/338 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 240 60 60 42 18 3 56 | 70 120 30 60 14 18 3 - | 10 2 2 1 3 1 يك سري - | ماشين بافندگي با ژاكارد ماشين چله پيچ ماسوره پيچ دستگاه برش چرخ خياطي ديگ بخار ابزارآلات كمكي هزينه نصب ( معادل پنج در صد ) | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 1179 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 60 15 10 6 | حق انشعاب برق3فاز 120 كيلووات و تابلو كابل كشي انشعاب آب و لوله كشي سيستم سرمايش و گرمايش سيستم اطفاي حريق | 1 2 3 4 |
| 91 | جـــمـــع |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 78 | 1 | وانت نيـــسان | 1 |
| 78 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 2 3 3 | تلفـن ميز و صندلي اداري وسايل آشپزخانه وسايل رفاهي كاركنان | 1 2 3 4 |
| 10 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 10 6 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات آمــوزش | 1 2 |
| 16 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 45 1/357 1179 78 91 10 16 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 1/1776 | جــــمــــع |
| 8/88 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 9/1864 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1320 5/4 6/6 3 5/0 | 20000 9000 6000 - - | 66 تن 5/0 تن 1/1 تن - - | نخ پنبه‌اي ( با3% ضايعات ) نخ دوخت كيسه پلاستيك برچسب محصول سوزن دوخت | 1 2 3 4 5 |
| 6/1334 | جــــمــــع |  |  |  |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/16 14 4/15 126 2/179 6/12 2/11 | 2/1 1 1/1 9/0 8/0 9/0 8/0 | 1 1 1 10 16 1 1 | مدير طرح تعمير كار مدير مالي و اداري كارگر ماهر و فني كارگر ساده راننده نگهبان و سرايدار | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 74 | 23% سهم حـق بـيمه كارفرما |  |  |  |
| 2/449 | - | 31 | جـــمــــع كل |  |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/7 6/3 2/47 8/7 1 | 2% 4% 4% 10% 10% | 1/357 91 1179 78 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 7/66 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71/35 92/10 9/117 8/7 1 | 10% 12% 10% 10% 10% | 1/357 91 1179 78 10 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه تاسيسات اداري | 1 2 3 4 5 |
| 33/173 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 95/1 24/0 48/0 | 250 650 120 160 | 420000 3000 2000 3000 | كيلووات ساعت ليتر متر مكعب ليتر | برق بنزيـن آب گازوييل |
| 67/107 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 6/1334 2/449 7/66 33/173 67/107 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 5/2131 | جــــمــــع |
| 5/106 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 2238 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش ( دوره يك ماهه )

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 2/111 4/37 9 | مواد اوليه حقوق و دستمزد سوخت و انرژي |
| ### 6/157 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 9/1864 6/157 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 5/2022 | # جمـــــع كل |

ج – فروش:

ارقام به ميليون ريال

| # ارزش كل | # ميزان توليد | # ارزش واحد | # شــرح |
| --- | --- | --- | --- |
| # 3055 | # 65 تن | # 47 | # انواع حوله |
| # 3055 | # جمــــع كـل |  |  |

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

| هزينه ( ميليون ريال ) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 4 1/61 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 1 2 |
| 1/65 | جــمـــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 3055 | درآمد ( فروش ) |
| 2238 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 817 | سود ناويژه |
| 1/61 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 9/755 | سود عملياتي |
| 4 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 9/751 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 73/1 سال ( تقريبا بيست و يك ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 6/1334 | - | 0 | 100 | 6/1334 | مواداوليه |
| 2/449 | 65 | 292 | 35 | 2/157 | حقوق و دستمزد |
| 67/107 | 20 | 53/21 | 80 | 14/86 | سوخت و انرژي |
| 7/66 | 20 | 3/13 | 80 | 4/53 | تعمير و نگهداري |
| 33/173 | 100 | 33/173 | - | 0 | استـهلاك |
| 1/61 | - | 0 | 100 | 1/61 | توزيع و فروش |
| 4 | 100 | 4 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 5/106 | 15 | 16 | 85 | 5/90 | پيش بيني نشده |
| 1/2303 | - | 16/520 | - | 94/1782 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل89/40% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 1820 ميليون ريال دوازده ماه 16% 2/291 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 2/2111 ميليون ريال 48 ماه 16% 58/675 ميليون ريال 78/966 ميليون ريال 69/241 ميليون ريال 455 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 5 | سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 455 | 455 | 455 | 455 | 0 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 69/241 | 69/241 | 69/241 | 69/241 | 0 | كارمزد تسهيلات |
| 69/696 | 69/696 | 69/696 | 69/696 | 0 | جمــع |