پیشینه تحقیق

بیانگی و همکاران (1998)، در ایتالیا با استفاده از دو روش فاکتور اطمینان و تئوري فازي دمپستر-شیفر به ارزیابی و مقایسه خطر لغزش پرداختند. در این مطالعه شش عامل مؤثر بر وقوع زمین‌لغزش از قبیل زمین شناسی، شیب، کاربري اراضی، جهت، فاصله از گسل و فاصله از شبکه آبراهه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دو روش فوق پتانسیل بالایی در تهیه نقشه خطر زمین‌لغزش بخصوص در مناطق با لایه‌هاي اطلاعاتی محدود، دارا می‌باشند. مقایسه این دو روش نشان داد که مدل فاکتور اطمینان با تعیین 78/88 درصد در ارزیابی خطر زمین لغزش با ضریب کاپا، 871/0 از تئوري فازي دمپستر-شیفر با 33/88 درصد در ارزیابی خطر لغزش با ضریب کاپا ، 783/0 از کارایی بالاتري برخوردار است.

چای و همکاران (2002)، در کشور کره به منظور تهیه نقشه خطر زمین لغزش از منطق فازي استفاده کردند. دراین  تحقیق از شبکه‌هاي استنتاج فازي با عملگرهاي مختلف، به ویژه ترکیبی از عملگرهاي Or و گاما استفاده گردید. اعتبار سنجی مدل بر روي بخش کوچکی از منطقه مورد مطالعه انجام و سپس شبکه‌هاي استنتاج فازي مختلف در انتخاب مقادیر گاما مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که تئوري مجموعه فازي با روش‌هاي کمی پهنه‌بندي و ترسیم نقشه خطر زمین لغزش تفاوت زیادي داشته و از انعطاف پذیري بیشتري نسبت به آن برخوردار است.

مورات و کاندن (2003)، در پژوهشی تحت عنوان استفاده از روابط فازی جهت تولید نقشه‌های توانمندی زمین‌لغزش در غرب دریای سیاه (ترکیه) به این نتیجه رسیده‌اند که به دلیل پیچیده‌‌بودن ماهیت پدیده‌ی زمین‌لغزش و دخالت عوامل متعدد در رخداد آن، به‌کاربردن روابط فازی در تهیه‌ی نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش از سایر روش‌ها بهتر و به واقعیت نزدیکتر است.

ارکان اغلو و گوکس اغلو (2004)، پهنه‌بندي خطر زمین لغزش را با استفاده از منطق فازي در غرب دریاي سیاه در کشور ترکیه انجام دادند. این منطقه داراي 266 زمین لغزش بوده و پس از تهیه پایگاه داده‌های مختلف و تهیه نقشه پارامترهاي مؤثر بر لغزش آن را وارد برنامه fullsa نمود. این برنامه نقشه حساسیت به زمین لغزش با استفاده ازمنطق فازي را ارائه کرد. نتایج نشان داد که 9/6 درصد از منطقه حساسیت خیلی بالا، 3/10 درصد حساسیت بالا، 9/8 درصد حساسیت متوسط، 5/27 درصد حساسیت کم و 3/43 درصد حساسیت بسیار کمی به لغزش دارند.

ژو و همکاران (2004)، در 3 منطقه چین به تهیه نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش با استفاده از GIS، قضاوت کارشناسی و منطق فازي پرداختند. در این تحقیق، مفاهیم فازي به منظور تهیه نقشه خطر لغزش به صورت مقادیر عضویت فازي (کلاس‌هاي مختلف حساسیت پذیري به لغزش) ارائه و از موتور استنتاج فازي به منظور تخمین درجه عضویت فازي براي عوامل مؤثر بر لغزش از قبیل زمین شناسی، توپوگرافی، پوشش گیاهی و کاربري اراضی استفاده گردید. نتایج نشان داد که درجه عضویت تخمین زده شده در تهیه نقشه خطر لغزش بسیار مناسب بوده، اگر چه می‌بایست خاطر نشان کرد که کارایی عضویت فازي در ارائه نقشه لغزش تا حد زیادي به دانش متخصصین و بکارگیري تکنیک‌هاي سنجش از دور و GIS در بررسی شرایط زیست محیطی دارد.

تیری و همکاران (2006) با استفاده از قواعد منطق فازی اقدام به ارزیابی حساسیت خطر وقوع زمینلغزش در حوزه آبخیز بارسلونت در کوههای آلپ جنوب فرانسه کردند. در این بررسی عواملی چون درجه شیب، ذخیره سطحی، لیتولوژی و پوشش گیاهی دخالت داده شد که نتایج حاصل در مقایسه با روش آماری دو متغیره دارای صحت بالاتری در منطقه مورد مطالعه بوده است.

کانونگو و همکاران (2006)، درمنطقه‌اي از هیمالیا که فراوانی زمین‌لغزش در آنجا زیاد بوده را با استفاده از منطق فازي مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها علاوه بر منطق فازي از شبکه عصبی مصنوعی و تلفیقی از شبکه عصبی و منطق فازي نیز استفاده کردند. سپس 3 پارامتر آنالیز شدت زمین لغزش، آنالیز ماتریکس اشتباه، آنالیز تصاویر مختلف را توسط فازي و شبکه عصبی مورد بررسی قرار دادند، که در این میان آنالیز ماتریکس اشتباه بیشترین درجه تغییرات را درمیان سایر موضوعات فازي و شبکه عصبی مصنوعی داشتند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که نقشه خطر زمین لغزش تهیه شده با روش عصبی-فازي به مراتب دقت بیشتری از دو روش دیگر دارد.

، با بهره‌گیری از تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اقدام به پهنه‌بندی زمین‌لغزش‌ها و توزیع آن‌ها در مرکز اسلوونی نمودند. نتایج نشان داد که شیب، سنگ‌شناسی و نوع پوشش، نقش مهمی را در حساسیت منطقه به رخداد زمین‌لغزش بازی می‌کنند.

سابویا و همکاران (2006) برای ارزیابی ناپایداری دامنه‌ها در ریودوژانیروی برزیل از مدل منطق فازی استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند که چون در این مدل کارشناس می‌تواند بین صفر تا یک، طبقات عوامل مختلف را وزن‌دهی نماید، بنابراین نتایج بهتری نسبت به سایر مدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌دست می‌آید.

، در تحقیقی که به پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی پرداختند، به این نتیجه رسیدند که استفاده از مجموعه‌های فازی محدودیت روش‌های کمی را برطرف ساخته است. بنابراین بررسی علمی این پدیده، به منظور تهیه نقشه پهنه‌بندی ریسک و خطر رمین‌لغزش، از یک سو به منظور شناسایی مناطق دارای پتانسیل زمین‌لغزش در محدوده فعالیت بشری حائز اهمیت بوده و از سوی دیگر جهت شناسایی مکان‌های امن برای توسعه زیستگاه‌های جدید و یا سایر کاربری‌های انسانی نظیر راه‌ها، مسیر انتقال نیرو و انرژی، نیروگاه‌ها و ... در مقیاس‌های مختلف مورد توجه برنامه‌ریزان قرار دارد.

چیمپاتی رای و همکاران (2007)، به ارزیابی خطر زمین لغزش در مناطق زلزله خیز همیالیا با استفاده از منطق فازي پرداختند. در این تحقیق عوامل لیتولوژي، هوازدگی، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه، کاربري اراضی، نوع خاك، عمق خاك، درجه شیب و جهت شیب به عنوان عوامل مؤثر بر خطر زمین لغزش در منطقه مشخص و با استفاده از روابط فازي وزن‌دهی گردیدند. در این تحقیق مقادیر مختلفی از عملگر فازي گاما (8/0، 9/0، 95/0، 98/0) براي تهیه نقشه خطر زمین لغزش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملگر فازي گاما با مقدار 98/0 بهترین شکل نقشه حساسیت به زمین لغزش را در منطقه مورد مطالعه نشان داده است و منطقه مورد مطالعاتی به 5 کلاس خطر (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) از نظر وقوع زمین‌لغزش تقسیم گردید، به طوري که 72% لغزش‌هاي منطقه در کلاس خطر زیاد و خیلی زیاد قرار گرفتند.

سو سو کي و همكاران (2007)، در منطقه كلون پروگو اندونزي با بكارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و استفاده از مدل كمي به نام تيپ II عواملي مانند سنگ شناسي، ساختمان زمين شناسي، بارندگي، وضعيت آب‌هاي زيرزميني، شيب زمين، جهت دامنه، كاربري اراضي و فعاليت انساني استفاده نموده و اثر آ‌نها را بر زمين لغزش تعيين نمودند. در نهايت پس از ارائه نقشه پهنه‌بندي خطر زمين لغزش در منطقه، آنها اثر شيب و سنگ شناسي را در ميزان خطر بيشتر از ساير عوامل دانستند.

لی (2007)، در کره با استفاده از عملگرهاي جبري فازي به تهیه نقشه خطرزمین لغزش پرداخت. دراین تحقیق مکان‌هاي لغزش با استفاده از تصاویر ماهواره komposat-1 و مطالعات صحرایی مشخص گردید. عوامل موثردر لغزش درمنطقه از قبیل شیب، جهت، فاصله ازآبراهه، فاصله ازجاده، بافت خاك و کاربري اراضی با استفاده از عملگرهاي فازي وزن‌دهی گردید. نتایج نشان داد که عملگر فازي گاما 975/0 داراي بیشترین دقت (%84/67) درتهیه نقشه حساسیت به لغزش را دارد درحالی که عملگر Or کمترین دقت (5/33 %) را دارا می‌باشد.

یلسین (2008)، نقشه خطر زمین‌لغزش را در ترکیه با بهره‌گیری از مدل ارزش اطلاعات، تراکم سطح و AHP تهیه نمود. وی زمین‌شناسی، شیب، پوشش گیاهی، فاصله از آبراهه و فاصله از جاده را به عنوان عامل‌های مؤثر در زمین‌لغزش معرفی کرد.

کولی و همكاران (2010)،‌ خطر زمین لغزش در نواحی با خسارت زیاد حوزه آبخیز رتیمنو، جزیره ایسلند را با مدل خطی وزین ترکیب ( WLC) در یونان پهنه بندي کردند و فاکتورهاي سنگ‌شناسی، فرآیندهاي ژئومورفولوژیکی و فعالیت‌هاي انسانی مدنظر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل WLC  توانسته مناطق با آسیب پذیري زمین لغزش را به خوبی پهنه‌بندي کند.

گمیتزی و همکاران (2010) با استفاده از روش تحلیل فاکتورها، توابع عضویت فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) اقدام به تهیه نقشه حساسیت زمینلغزش در بخش کوهستانی Xanthi در شمال یونان نمود. در این تحقیق مقادیر توابع عضویت 6 عامل مؤثر در وقوع زمینلغزش (درجه شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، زمین شناسی، فاصله از گسل و ارتفاع از سطح دریا) با استفاده از اطلاعات فراوانی زمینلغزشها به دست آمد. نتایج نشان داد که عوامل زمینشناسی و درجه شیب از مهمترین عوامل مؤثر در وقوع زمینلغزش منطقه مطالعاتی بوده، همچنین در نقشه حاصله، 96% زمینلغزشها در محلهایی با حساسیت خطر خیلی بالا و بالا واقع شده است.

اوه و پردهان (2011)، به منظور تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش برای لغزش‌های کم‌عمق در جزیره پنانگ در منطقه پنینسولار کشور مالزی از مدل عصبی-فازی استفاده کردند. لایه‌های اطلاعاتی ارتفاع، درجه شیب، شکل شیب، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، بافت خاک و شاخص توان آبراهه (SPI) به عنوان عوامل مؤثر شناسایی و از نقشه‌های توپوگرافی و خاک استخراج گردیدند. در تحقیق حاضر از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی (ANFIS) و به ویژه توابع عضویت فازی مختلف به منظور تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش استفاده و نتایج با استفاده از منحنی ROC مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی نشان داد که دقت مدل مذکور با استفاده از توابع عضویت فازی مثلثی، ذوزنقه‌ای و زنگوله‌ای مشابه و حدود 39/84 درصد است.

، به منظور تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش در منطقه سلنگور کشور مالزی از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی استفاده کردند. هفت عامل مؤثر بر وقوع زمین‌لغزش از قبیل ارتفاع، درجه شیب، شکل شیب، فاصله از گسل، فاصله از شبکه آبراهه، نوع خاک و شاخص پوشش گیاهی نرمال شده (NDVI) از نقشه‌های پایه و تصاویر ماهواره‌ای Spot5 استخراج و به منظور مدلسازی مورد استفاده قرار گرفتند. در مجموع 5 مدل حساسیت زمین‌لغزش با ورودی‌های مختلف برای منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. به منظور ارزیابی نتایج آنالیزها از منحنی ROC استفاده گردید. نتایج ارزیابی بیانگر دقت بالای مدل 5 (استفاده از تمام عوامل) با ضریب دقت 98 درصد بوده است.

چوی و همکاران (2011)، اقدام به تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی در جنوب کره نمودند. در این مطالعه عواملی چون شیب، بافت و نوع خاک، نوع سنگ و تراکم خطوط توپوگرافی مورد بررسی و داده‌های زمین لغزش با استفاده از توابع عضویت مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد توابع عضویت مثلثی، ذوزنقه ای و چند جمله‌ای بهترین توابع عضویت برای مدلسازی حساسیت به وقوع زمین لغزش با دقت 96/ 84 درصد بودند. همچنین نتایج پهنهبندی نشان داد مدل فوق در مدل‌سازی حساسیت به وقوع زمین لغزش کارایی بالایی دارد.

پردهان (2011) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مبتنی بر منطق فازی به تهیه نقشه حساسیت به زمینلغزش در 3 منطقه تپه پنانگ ، دره برتام  و منطقه پوتراجایا در شبه جزیره مالزی پرداخت. در این تحقیق 2 عامل متغیر توپوگرافی و سنگ شناسی بررسی و در مدل‌سازی مورد استفاده قرار گرفت. نهایتاً نقشه‌های حساسیت با استفاده از منحنیهای تشخیص عملکرد نسبی  (ROC)با استفاده از نرم افزار و روابط فازی بدست آمده و مورد اعتبار قرار گرفت. بررسیها نشان داد که لغزشهای شناسایی شده در منطقه در کلاسهای با حساسیت بسیار بالا و بالا قرار دارند. بنابراین نتایج حاصله از دقت بالایی برخوردار بوده و کاملاً رضایت بخش می‌باشند، به طوری که در مقایسه با روشهای دیگر مانند شبکه عصبی مصنوعی از قابلیت پیشبینی دقیق‌تری برخوردار است.

آکگون و همکاران (2012) با استفاده از الگوریتم ممدانی فازی حساسیت به وقوع زمین لغزش در شهر Sinop در بخش شمالی دریای سیاه در کشور ترکیه را مورد بررسی قرار دادند. نقشه‌های بدست آمده با داده های موجود زمین لغزش مورد مقایسه قرار گرفتند. ارزیابی سطح زیر منحنی (AUC) به دست آمده با استفاده از منحنی تشخیص عملکرد نسبی (ROC) انجام شد. در این ارزیابی میزان AUC، 855/0 بدست آمد که نشان می‌دهد نقشه تهیه شده از یک داده مستقل موفقیت آمیز بوده است.

ناجی‏ (1385)، برای پهنه‌بندي خطر زمین‌لغزش در جاده ساري-کیاسر از منطق فازي استفاده نمود. در این پژوهش از سیستم استنتاج فازي با پایگاه قواعد اگر-آن گاه، موتور استنتاج ممدانی و غیر فازی‌ساز مرکز ثقل استفاده گردید. نتایج نشان داد که 6 درصد منطقه در کلاس خطر بسیار کم، 9درصد در کلاس خطر کم، 5/13 درصد در کلاس خطر متوسط، 17 درصد در کلاس خطر زیاد  و 5/42 درصد از منطقه در کلاس خطر خیلی زیاد قرار دارد.

ملکی و قربانپور (1385)، پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش حوضه چرمله شهرستان سنقر کرمانشاه را با استفاده از چهار روش تراکم سطح، قضاوت کارشناسی (تحلیل سلسله مراتبی)، وزن متغیرها و ارزش اطلاعاتی نقشه‌های خطر زمین‌لغزش این حوضه را تهیه کردند و به این نتیجه رسیدند که از بین نقشه‌های تهیه‌شده به روش‌های مذکور، نقشه حاصل از روش کارشناسی بیشترین تناسب را با زمین‌لغزش‌های مشاهده شده در حوضه داشته است.

عبادي نژاد (1385) جهت پهنه‌بندي خطرزمین لغزش درحوزه آبخیز شیرود، کارایی عملگر فازي را درتعیین توانمندي زمین لغزش بررسی کرد. نتایج تحقیق نشان داد که عملگرفازي گاماي 8/0 به عنوان مناسبترین عملگر در تعیین توانمندي خطرزمین لغزش درحوزه آبخیز شیرود می باشد.

پورقاسمی (1386)، جهت پهنه بندي خطر زمین لغزش در بخشی از حوزه آبخیز هراز، حد فاصل وانا تا امام زاده علی کارایی عملگر فازي را در تعیین توانمندي زمین لغزش بررسی کرد. نتایج نشان داد نقشه‌هاي تهیه شده با استفاده از اپراتور فازي گاما (975/0) با تابع عضویت J- شکل بهترین شکل نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش را در بین دیگر اپراتورها Product) ،Sum ،Or  و Gamma ) داشته است. همچنین نتایج پهنه‌بندي خطر زمین‌لغزش با توابع عضویت مثلثی و گوسی نشان داد که نقشه پهنه‌بندي با تابع عضویت مثلثی داراي بیشترین دقت و صحت بوده است. نتایج ارزیابی مدل‌ها نیز نشان داد که نقشه پهنه‌بندي خطر زمین لغزش با تابع عضویت J- شکل و اپراتور فازي گاما با مقدار 975/0 داراي بیشترین صحت و دقت در منطقه مورد مطالعه بوده است.

كوركي نژاد (1386)، با استفاده از دو مدل تجربي حائري  سميعي و مورا و وارسون اقدام به پهنه‌بندي خطر زمين‌لغزش در حوزه آبخيز سياه رودبار نموده و با مقايسه اين نقشه ها با نقشه‌ي پراكنش زمين‌لغزش‌هاي منطقه نتيجه گرفته است كه مدل حائري سميعي كارايي مناسبي دارد.

تنگستانی (1387)، مقایسه‌اي میان منطق فازي و دمپستر-شیفر براي استفاده از نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از GIS درکوه‌هاي زاگرس انجام دادند. سنگ شناسی، زاویه شیب، جهت شیب، پوشش زمین و عمق خاك از فاکتورهایی بودند که دراین روش استفاده شد. این روش از فاکتورهاي sum و گاماي فازي استفاده شد. طبقات مورد بررسی در دو کلاس خیلی زیاد و خیلی کم در نقشه پهنه‌بندي خطر زمین‌لغزش قرار گرفتند. همین عوامل را با استفاده از روش  دمپستر-شیفر نیز مورد بررسی قرار داده و سپس نتایج آن‌ها را با هم مقایسه کردند. نتایج نشان داد که فاکتور‌هاي فازي نتایج روشن‌تري از نقشه خطر زمین‌لغزش نسبت به روش دیگر می‌دهند یا به عبارتی تعداد ورودي‌هاي بیشتري در لایه‌هاي اطلاعاتی نقشه خطر زمین لغزش مورد استفاده قرار گرفت.

پورقاسمی و همکاران (1388)، در تحقیق خود تحت عنوان ارزیابی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره‌ی فازی در حوزه آبخیز هراز دریافتند که نتایج حاصل از ارزیابی نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش نشان‌دهنده صحت و دقت زیاد نقشه‌ی تهیه شده با تابع عضویت مثلثی دارای جمع کیفی 778/0=QS می‌باشد.

کلارستاقی و همکاران (1388)، تحلیل آسیب‌پذیری زمین‌لغزش با یک رویکرد دومتغیره و GIS را در شمال ایران انجام دادند و روش تراکم سطح (دومتغیره) در ارزش‌دهی لایه‌های عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش مورد استفاده قرار گرفت. نقشه خطر زمین‌لغزش در 5 کلاس خطر خیلی کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم‌بندی شد. در حدود 26 درصد از منطقه مورد مطالعه در کلاس‌های زیاد و خیلی زیاد قرار گرفت.

متکان و همکاران (1388)، در تحقیقی مدل‌های منطق فازی و سنجش از دور را جهت پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوزه آبخیز لاجیم‌ ساری بکار بردند و به این نتیجه رسیدند که مدل گامای 7/0 فازی و مدل میانگین وزنی برای پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند.

مرادی و همکاران (1389)، با بهره‌گیری از مدل دمپستر-شیفر برای تحلیل خطر زمین لغزش در استان گلستان به این نتایج دست یافتند که کاربری‌های (مرتع، زراعت، جنگل و زراعت دیم)، بافت خاک (سیلت-رس-لومی و رسی-لومی) و شیب متوسط، بیشترین میزان حساسیت نسبت به وقوع زمین‌لغزش را داشته‌اند. بنابراین تئوری دمپستر-شیفر از دقت قابل قبولی در منطقه مورد مطالعه برخوردار است.

بهنیافر و همکاران (1389)، با استفاده از مدلهای AHP و منطق فازی، پهنهبندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبریز فریزی در دامنه شمالی کوههای بینالود را انجام دادند. در این تحقیق 15 معیار اصلی مرتبط با وقوع زمینلغزش مورد تحلیل قرار گرفت. نقشههای تولید شده اولاً نشان داد که مجموعاً حدود 68 درصد از حوضه در معرض خطر بحرانی و متوسط زمینلغزش قرار دارد. ثانیاً سازند فیلیتی از همبستگی بالاتری ( 835/0=R2 ) نسبت به سازندهای دیگر موجود در حوضه برخوردار است. نتایج بیانگر کارایی این مدل در پهنهبندی ناپایداری دامنهای در حوضههای کوهستانی می‌باشد.

وحیدنیا و همکاران (1389)، به منظور پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش در بخشی از استان مازندران از روش عصبی فازی استفاده نمودند. لایه‌های اطلاعاتی لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، درجه شیب، جهت شیب و شکل شیب به عنوان عوامل مؤثر بر وقوع زمین‌لغزش منطقه شناسایی شدند. در تحقیق حاضر از یک سیستم استنتاج فازی به منظور آموزش شبکه عصبی مصنوعی نیز از الگوریتم پس انتشار استفاده شد. نتایج ارزیابی نقشه تهیه‌ شده بیانگر دقت بالای آن (5/90 درصد) بوده است.

شریفی و همکاران (2011)، با استفاده از مدل منطق فازی و قضاوت کارشناسی پهنهبندی خطر وقوع زمینلغزش در شهرستان کرج را انجام دادند. در این مطالعه عواملی چون شیب، جهت شیب و زمین شناسی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با مقایسه نقشه حاصل از مدل منطق فازی و توزیع سطح لغزشی 19/2% (53/140 هکتار) در کلاس 1، 08/5% (98/325 هکتار) در کلاس 2 ، 79/18% (75/1205 هکتار) در کلاس 3، 38/43% (7/2783 هکتار) در کلاس 4 و 56/30% (04/1961 هکتار) در کلاس 5 قرار گرفتند.

احسانی‌فر (1390)، خطر وقوع زمینلغزش در حوزه آبخیز تجن را با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و دخالت عواملی چون ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت شیب، شکل شیب، طبقات بارش، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، کاربری اراضی، لیتولوژی و ضریب سطح مدلسازی و ارزیابی نمود. نتایج بدست آمده نشان داد که عامل کاربری اراضی و زمین شناسی بیشترین تأثیر را بر  وقوع زمینلغزشهای منطقه دارند.

محمدی و همکاران (1391)، با تحقیقات خود در استان گلستان با استفاده از روش‌های نسبت فرکانس، دمپستر-شیفر و شواهد وزنی به این مهم دست یافتند که هر سه روش از صحت بالایی برای تهیه نقشه حساسیت زمین‌لغزش برخوردارند. همچنین با درنظر گرفتن فاکتورهای مؤثر در روش دمپستر-شیفر دریافتند که ارزش DF درمنطقه مورد مطالعه بواسطه افزایش فاکتورهای فاصله از جاده‌ها و گسل، کاهش پیدا می‌کند.

فروزانفر (1392)، اقدام به بررسي و ارزيابي حساسیت به زمین‌لغزش با استفاده از منطق فازی و سامانه اطلاعات جغرافیایی و دخالت عواملی چون درجه و جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا، زمین‌شناسی، کاربری اراضی، فاصله از عناصر خطی چون گسل، آبراهه و جاده، شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده و شکل شیب در بخشی از حوزه آبخیز تالار نمود. پهنه‌بندي حساسیت زمين‌لغزش با استفاده از سه تابع عضويت مثلثي، گوسي، گمبل و نرم افزار GIS 9.3 انجام گرفت. نتایج ارزیابی نقشه‌های پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از شاخص‌های Dr و Qs بیانگر صحت و دقَت بیشتر نقشه تهیه شده با تابع مثلثی در مقایسه با دیگر توابع مورد استفاده در منطقه مورد مطالعه بوده است.

- منابع

- احسانی فر، ف. ، 1390. مدلسازی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تجن، استان مازندران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

- احمدی، ح.، 1387. ژئومرفولوژی جلد، چاپ دوم، انتشارت دانشگاه تهران، 688ص.

- احمدی، ح،. محمدخان، ش.، فیض‌نیا، س. و قدوسی، ج. 1384. ساخت مدل منطقه‌ای خطر حرکت توده‌ای با استفاده از ویژگی‌های کیفی و تحلیل سلسله مراتبی سیستم‌ها (AHP)، مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان، مجله منابع طبیعی ایران، 58، 14-3.

- امامي، س.ن.، غیومیان، ج. 1382. پژوهشي بر ساز و كار زمين لغزش‌ها بر روي واريزه‌هاي دامنه‌اي: مطالعه موردي لغزش افسرآباد استان چهارمحال بختياري، مجموعه مقالات سومين كنفرانس زمين‌شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، دانشگاه بوعلي سينا همدان، ص113-126.

- بهنیافر، ا. ، منصوری دانشور، م. ، کهربائیان، پ. ، 1389، کاربرد مدل AHP و منطق فازی در منطقه بندی خطرات زمین لغزش (مطالعه موردی حوضه آبریز فریزی، دامنه های شمالی کوه های بینالود)، فصلنامه جغرافیای طبیعی. سال سوم، شماره 9. ص 100-89.

- پورقاسمی، ح. ر. 1386. پهنه بندي خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز هراز)، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداري، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی گروه مهندسی آبخیزداری، 115ص.

- پورقاسمی، ح. ر. ، مرادی، ح. ر. ، محمدی، م. ، فاطمی عقدا، م. ، مهدویفر، م. ر. ، 1388 ، ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال 3، شماره 8 ص62-51.

- پورقاسمی، ح. ر. ، مرادی، ح. ر. ، فاطمی عقدا، م. ، مهدویفر، م. ر. ، محمدی، م. ، 1390. ارزیابی عوامل ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی در تهیه نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی، مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک، جلد 18، شماره 4، ص 20-1.

- پورقاسمی، ح. ر. ، مرادی، ح. ر. ، محمدی، م. ، مهدویفر، م. ر. ، 1386، تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش و ارزیابی آن با استفاده از اپراتورهای فازی، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 46 ص 389-375.

- تاناکا، ک. 1383. مقدمه‌اي بر منطق فازي براي کاربردهاي عملی آن، ترجمه علی وحیدیان کامیاد و حامد رضا طارقان، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 3ص.

- حائری، س. م.، سمیعی، الف. ح. 1376. روش جدید پهنه‌بندی مناطق شیبدار در برابر خطر زمین‌لغزش با تکیه بر بررسی‌های پهنه‌بندی استان مازندران، نشریه علوم زمین، 6 (24-23)، 2-15.

- شادفر، ص.، قدوسی، ج.، خلخالی، س. ع.، کلارستاقی، ع.، 1387. بررسي و ارزيابي روش هاي آماري دو متغيره و LNRF در پهنه بندي خطر زمين لغزش ( مطالعه موردي: حوزه آبخيز جنت رودبار)، فصلنامه پژوهش و سازندگی، شماره 78، ص 64-56.

- شادفر، ص.، یمانی، م.، 1386، پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز جلیسان با استفاده از مدل LNRF، مجله پژوهش های جغرافیایی، شماره 62، ص 23-11.

- شادفر، ص.، یمانی، م. و نمکی، م. 1384. پهنه‌بندي خطر زمين لغزش با استفاده از مدل‌های ارزش اطلاعاتی، تراکم سطح و LNRE در حوزه چالکرود، مجله آب و آبخیز، 3: 62-68.

- شوندی، ح. 1385. نظریه مجموعه هاي فازي و کاربرد آن در مهندسی صنایع و مدیریت، انتشارات گسترش علوم پایه، 2ص.

- شيرانی، ک. 1383. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي ارزيابي مهمترين روش‌هاي پهنه بندي خطر زمين لغزش به منظور انتخاب روشي مناسب: مطالعه موردي جنوب استان اصفهان منطقة سميرم (مسير رودخانة ماربر)، پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، 104ص .

- شیروانی، ک.، غیومیان، ج. و مختاری، ا. 1384. بررسی و ارزیابی روش‌های آماری دومتغیره و چندمتغیره در پهنه‌بندی خطر زمين‌لغزش (مطالعه موردی: حوزه رودخانه ماربر)، مجله آب و آبخیز، 2، 36-47.

- عبادي نژاد، س. ع.، یمانی، م.، مقصودي، م.، شادفر، ص.، 1386. ارزیابی کارایی عملگرهاي منطق فازي در تعیین توانمندي زمین لغزش (مطالعه موردي: حوزه آبخیز شیرود)، مجله علوم و مهندسی آبخیزداري ایران، سال اول، شماره 2، 39ص.

- عظیم پور، ع.، صدوق، ح.، دلال اوغلی، ع.، ثروتی، م. ر. ، 1388. ارزیابی نتایج مدل AHP در پهنه بندی خطر زمین لغزه (مطالعه موردی حوضه آبریز اهرچای)، مجله فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 26، ص 87-71.

- فاطميعقدا، س. م.، غيوميان، ج. و اشقلي فراهاني، ع. 1382. ارزیابی کارایی روش‌های آماری در تعیین پتانسیل خطر زمينلغزش، مجله علوم زمین، 11 (47-48): 28-47.

- فاطميعقدا، س. م.، غيوميان، ج.، تشنه لب، م. و اشقلي فراهاني، ع. 1384. بررسي خطر زمین‌لغزش با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: منطقه رودبار)، مجله علوم دانشگاه تهران، 31 (1):43-64.

- فروزانفر، م. 1392. تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از منطق فازی و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز تالار)، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

- فیض نیا، س.، کلارستاقی، ع.، احمدی، ح.، صفایی، م. 1383. بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها و پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شیرین رود-سد تجن)، فصلنامه منابع طبیعی ایران، 57 (1)، 22-3.

- قرهی، ح.، بهلولی، ب.، سیار، ا.، شریعت جعفری، م. 1390. تهیه نقشه حساسیت پدیده زمین‌لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و مدل آماری دو متغیره در مخزن سد البرز، مجله علوم زمین، شماره 81، ص 100-93.

- کرم، ع. همکاران. 1384. مدل‌سازی کمی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در زاگرس چین‌خورده (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سرخون-استان چهارمحال و بختیاری)، پژوهش‌های جغرافیایی.

- کمک‌پناه، ع.، منتظرالقائم، س. و چدنی، ا. 1373. زمین‌لغزه و مروری بر زمین‌لغزه‌های ایران (جلد اول)، مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، 65ص.

- كورهپزان دزفولي، ا. (1384). اصول تئوري مجموعههاي فازي و كاربردهاي آن درمدلسازي مسايل مهندسي آب، انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير، چاپ اول، 261ص.

- گرایی، پ. 1385. بررسی حرکت‌های توده‌ای (زمین‌لغزش) به منظور ارائه مدل منطقه‌ای خطر در حوزه‌آبخیز لاجیم‌رود، پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه مازندران، 116ص.

- متکان، ع.، سمیعا، ج. پورعلی، س.ح، و صفایی، م. 1388. مدل‌های منطق فازی و سنجش از دور چهت پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوزه آبخیز لاجیم، فصلنامه زمین‌شناسی کاربردی، 5(4): 318-325.

- محمدی، م. 1386، تحلیل خطر حرکات توده‌ای و ارائه مدل منطقه‌ای مناسب با استفاده از GIS (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز هراز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی،79ص.

- مرادی، ح. ر.، پورقاسمی، ح. ر.، محمدی، م.، مهدیفر، م. ر.، 1389. پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از اپراتور فازی گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هراز)، مجله علوم محیطی، شماره چهارم، ص 142- 129.

- مرادی، ح. ر.، محمدی، م.، پورقاسمی، ح. ر. و فیض نیا، س. 1388. تحليل و براورد خطر زمين لغزش با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي در بخشي از جاده هراز، 243ص.

- مرادی، ح.، محمدی، م. پورقاسمی، ح. و مصطفی‌زاده، ر. 1389. تحلیل خطر زمین‌لغزش در استان گلستان با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر، پژوهش‌های دانش زمین، 1(3): 1-14.

- مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز سادات محله ، 1391. فرم‌های تکمیل‌شده زمین لغزش‌های حوضه (سادات محله)، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری).

- مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز سادات محله (تلفیق و سنتز)، 1391، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری).

- مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز سادات محله (زمین‌شناسی)، 1391، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری).

- مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز سادات محله (خاک‌شناسی)، 1391، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری).

- ناجي، س. 1385. پهنهبندي خطر لغزش در محور ساري-كياسر، پاياننامه كارشناسي ارشد زمين شناسي زيستمحيطي، دانشگاه صنعتي شاهرود، ص 86.

- نصیری، ش. 1383. نگرشی بر زمین‌لغزش‌های ایران، بررسیموردی ناپایداری شیب‌ها در جاده هراز، پایگاه ملی داده‌های علوم زمین کشور.

- وحیدنیا، م.ح.، آل‌شیخ، ا. علیمحمدی، ا. و حسینعلی، ف. 1389. سیستم اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر روش عصبی فازی برای یکپارچه‌سازی دانش و اطلاعات در نقشه‌برداری حساسیت زمین‌لغزش، کامپیوتر و علوم زمین‌شناسی، 36، 1101-1114.

- An, P., Moon, W.M., and Bonham-Carter, G.F., 1994. Uncertainty management in integration of exploration data using the belief function. Nonrenewable Resources, 3,60–71.

- Ayalew, L., Yamagishi, H., Marui, H., Kanno, T. 2005. Landslides in Sado Island of Japan: Part II. GIS-based susceptibility mapping with comparisons of results from two methods and verifications, Engineering Geology, 81: 432– 445.

- Ayalew, L., Yamagishi, H. 2005. The Application of GIS – based logistic regression for landslide susceptibility mapping in the Kakuda–Yahiko Mountains,central Japan. Geomorphology, 65: 15-31.

- Binaghi, E., Luzi, L., Madella, P., Pergalani, F., Rampini, A. 1998. Slope instability zonation: a comparison between certainty factor and fuzzy dempster.shafer approaches, Natural Hazards, 17: 77.97.

- Champati-ray, P.K., Dimri, S., Lakhera, R.C., Sati, S. 2007. Fuzzy-based method for landslide hazard assessment in active seismic zone of himalaya, Landslides, 4: 101-111.

- Chau, K.T., Chan, J.E. 2005. Regional bias of landslide data in generating susceptibility maps using logistic regression: Case of Hong Kong Island. Landslides, 2,280-290.

- Chi, K.H., Park, N.W., Chung, C.J. 2002. Fuzzy logic integration for landslide hazard mapping using spatial data from Boeun, Korea. Symposium Geospatial Theory, Processing and Aplications, Ottawa, 2002. 6pp.

- Dai, F.C., Lee, C.F. 2002. Landslide characteristics and slope instability modeling using GIS, Lantau Island, Hong Kong. Geomorphology, 42 (3/4): 213-228.

- Dymond, J.R., Ausseeil, A.G., Shepherd, J.D., Buettner, l. 2006. Validation of a Region- Wide Model of Landslide Susceptibility in the Manawatu- Wanganui Region of New Zealand. Geomorphology, 74, 70-79.

- Ercanoglu, M., Gokceoglu, C., Van Asch Th. W. J. 2004. Landslide susceptibility zoning of North of Yenice (NW Turkey) by multivariate statistical techniques, Natural Hazard., 32, 1–23.

- Ercanoglu, M., Gokceoglu, C. 2004. Use of fuzzy relations to produce landslide susceptibility map of a landslide prone area (West Black Sea Region, Turkey), Engineering Geology, 75: 229–250.

- Firat, M. and Gungor, M. 2007. River flow estimation using adaptive neuro fuzzy inference system. Math & Comp in Simulation, 75, 87–96.

- Gahgah, M., Akhir, J. M., Rafek, A. G., 2009. GIS Based Assessment on Landslide Hazard Zonation: Case Study of Cameron, Sains Malaysiana 38: 827–833.

- Gemitzi, A., Falalakis, G., Eskioglou, P., Petalas, C., 2011. Evaluating landslide susceptibility using environmental factors,fuzzy membership functions and GIS, Global NEST Journal, Vol 13, No 1, pp 28-40.

- Gorsevski, P.V., Jankowski, P. Gessler, P.E. 2006. Heuristic approach for mapping landslide hazard integrating fuzzy logic with analytic hierarchy process, Control and Cybernetics, 35: 1-26.

- Jadda, m., Shafri, Z. M., Mansor, S. B., Sharifikia, M., Pirasteh, S., 2009. Landslide Susceptibility Evaluation and Factor Effect AnalysisUsing Probabilistic-Frequency Ratio Model. , European Journal of Scientific Research, Vol.33 No.4 , pp.654-668.

- Jang, J.-S. R., 1993. ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system. IEEE Trans. System Management in Cybernetics,23(3),665–685.

- Jang, J., Sun, C. and Mizutani, E. 1997. Neuro-Fuzzy and Soft Computing: AComputational Approach to Learningand Machine Intelligance. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA.

- Kanungo, D.P., Arora, M.K., Sarkar, S., Gupta, R.P. 2006. Acomparative study of conventional, ANN black box, fuzzy and combined neural and fuzzy weighting procedures for landslide susceptibility zonation in Darjeeling Himalayas, Engineering Geology, 85: 347-366.

- Kelarestaghi, A., and Ahmadi, H. 2009. Landslide susceptibility analysis with a bivariate approach and GIS in Northern Iran. Arab. J. Geosci. 2: 95-101.

- Komac, M. 2006. A landslide susceptibility model using the analytical hierarchy process method and multivariate statistics in prialpine Slovenia, Geomorphology,74: 17-28.

- Kouli, M., Loupasakis, C., Soupios, P., and Vallianatos, F. 2010. Landslide hazard zonation in high risk areas of Rethymno Prefecture, Crete Island, Greece. Nat Hazards, 52: 599-621.

- Lee, S. 2007. Application and verification of fuzzy algebraic operators landslide susceptibility mapping Environmental Geology,52,615-623.

- Lee, S., Abdul Talib, J. 2005. Probabilistic landslide susceptibility and factor effect analusis, Environmental Geology, 47, 982-990.

- Lee, S. 2007. Application and verification of fuzzy algebraic operators to landslide susceptibility mapping. Environmental Geology, 50: 847-855.

- Mohammady, M., Pourghasemi, H.R., Pradhan, B. 2012. Landslide susceptibility   mapping at Golestan Province, Iran: a comparison between frequency ratio, Dempster-Shafer, and weights-of-evidence models, Journal of Asian Earth Sciences, 61, 221-236.

- Murat, E. and Candan, G. 2003. Use of fuzzyrelation to produce landslide susceptibility map of a landslide pron area (west black sea region,turkey), Engineering Geology, 75, 24.

- Moore, I.D., Gessler, P.E., Neslesn, G.A., and Peterson, G.A. 1993. Soil attributes prediction using terrain analysis. Soil Science Society of American Journal, 57(2): 443-452.

- Nefeslioglu, H.A., Duman, T.Y., and Durmaz, S., 2008. Landslide susceptibility mapping for a part of tectonic Kelkit Valley (Easten Black Sea Region of Turkey), Geomorphology,  94, 401-418.

- Neuhauser, B., Terhorst, B. 2006. Landslide Susceptibility Assessment Using Weights-of- Evidence Applied to a Study Area at the Jurassic Escarpment (SWGermany), Geomorphology,1-13.

- Ownegh, M. 2002. Landslide hazard, and risk assessment in the southern Sunbirds of Newcastle, Sabbatical research report No. 2, University of Newcastle, Australia, 85 pp.

- Oh, H.-J. and Pradhan, B. 2011. Application of a neuro-fuzzy model to landslide susceptibility mapping for shallow landslides in a tropical hilly area, Computers and Geosciences.37,1264–1276.

- Pradhan, B., Buchroithner, M., 2012. Detection, Modelling, Early Warning and Mitigation using Geoinformation Technology, springer. 7:23-49.

- Pradhan, B., Saro, L., 2009. Landslide risk analysis using artificial neural network model focussing on different training sites, International Journal of Physical Sciences Vol. 4 (1), pp. 1-15.

- Sabuya. F., Da Glori Alves, M . and Dias Pinto, W. 2006. Assessment of failure susceptibility of soil slopes using fuzzy logic, Engineering Geology, 86: 211-224.

- Schernthanner. H. 2005. Fuzzy logic approach for landslide susceptibility mapping (Rio Blanco, Nicaragua). M.Sc. Thesis, Institute of Geography,NAWI, Paris Lodron University Salzburg, PP. 94.

- Serivastava, V. ,Serivastava, H. B. , Lakhera, R. C. 2010. Fuzzy gamma based geomatic modeling for landslide hazard susceptibility in a part of tons river valley, northwest Himalaya,Geomatics, Natural Hazards and Risk Vol. 1, No. 3, September 2010, 225-242.

- Sezar, E., Pradhan, B., Gokceoglu, C. 2011. Manifestation of an adaptive neuro-fuzzy model to landslide susceptibility mapping: Klang valley, Malaysia, Expert Systems with Application, 38,8208-8219.

- Su Su Kyi, Tu D. Nguyen, K.A., Yoshitada M. 2007. Landslide risk microzonation by using multivariate statistical analysis and GIS. International Journal of the JCRM, 3(1): 7-15.

- Taheri, S.M. 1999. Acquaintance with fuzzy collection theory, Publications of Mashhad Jahad Daneshgahi, 254p. (In Persian).

- Tanaka, K. 2004. An introducing on fuzzy logic for its operative applications (translated by Vahidian Kamyad, A., and Tareghian, H.R.), Publications of Mashhad Ferdoosi University, 213p. (In Persian).

- Tangestani, M. 2008. A Comparative Study Of  Dempster-Shafer and fuzzy models for landslide susceptibility mapping using a GIS: An experience from Zagros Mountains, SW Iran, Journal of Asian Earth Sciences 35 66-73.

- Uromeihy, A., Mahdavifar, M.R. 2000. Landslide hazard zonation of the Khorshrostam area Iran, Bulletin Engineering Geology Environment, 58 (3): 1-7.

- Varnes, D. J. 1984. Landslide hazard zonation: a review of principles and practice. UNESCO, Paris, 1-55.

- Yalcin, A. 2008. GIS-based landslide susceptibility mapping using analytical hierarchy process and bivariate statistics in Ardesen (Turkey): Comparisons of results and confirmations, Catena, v. 72, p.1-12.

- zhang F.L. 2007. Study on Landslide Susceptibility Mapping Based GIS and with Bivariate  Statistics a Case Study in Longnan Area Highway 212. Science paper online.

- Zhou, C. H., Lee, C. F., Li, J. and Xu, Z. W. 2002. On the spatial relationship between landslides and causative factors on Lantau Island, Hong Kong. Geomorphology. 43: 197–207.

- Zhu, A., Wang, R., Qiao, J., Chen, Y., Cai, Q., Zhou, Ch., 2004. Mapping landslide susceptibility in the three gorges area, China using GIS, expert knowledge and fuzzy logic. GIS and Remote Sensing in Hydrology, Water Resources and Environment (Proceedings of ICGRHWE held at the Three Gorges Dam, China, and September 2003). IAHS Publ. 289, 2004, 385-391.

1 -  Bianghi

2 - Chi

3 -  Murat and Candan

4 -  Ercanoglu and Gokceoglo

1 - Zhu

2 -Thiery

3 - Kanungo

- Sabuya

3  - Chimpati-ray

- Su Su Kyi

5  - Lee

- Yalcin

- Kouli

3 - Weighted linear combination

4 - Gemitzi

5- Oh and Pradhan

6 - Receiver  Operating  Characteristics

-  Normalized Difference Vegetation Index

3 - Choi

- Pradhan

- Penang

-Bertam

-Putrajaya

-Akgun

-Area Under the Curve

- Analytical Hierarchy Process